CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO PARA UMA HORTA ESCOLAR

Chirlheane da Silva Santos1, Fernando Silva dos Santos1, Matheus Dias Monteiro1, Heidi Luz Bonifácio2, Jonierson de Araújo da Cruz2

1Discentes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – IFTO Campus Araguaína. E-mails: <chirlheanes@gmail.com>, <fernandosilvaifto@gmail.com>, <matheusdiasbr12@gmail.com>

2Professores do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – IFTO Campus Araguaína. E-mails: <jonierson.cruz@ifto.edu.br>, <heidi.bonifacio@ifto.edu.br>

Resumo: A construção de hortas transforma pequenos espaços das escolas em locais de experimentação e investigação, onde é possível desenvolver diversas atividades de ensino de diferentes áreas do conhecimento. Porém, muitas escolas não dispõem de um espaço adequado para o cultivo das plantas. Este quadro ainda é agravado pelas altas temperaturas, chuvas e ventos fortes, presentes em determinadas épocas do ano, e que comprometem o desenvolvimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi a construção de uma estrutura de proteção para uma horta escolar, utilizando materiais de baixo custo e de fácil aquisição para minimizar os impactos negativos das ações climáticas e da presença indesejada de animais e pessoas. Ao analisarmos o modelo construído constatamos que o mesmo atende a expectativa quanto a: evitar o trânsito indesejado de animais e pessoas na horta, prevenir as queimaduras solares nos vegetais e protegê-los contra os danos causados pelas chuvas e ventos.

Palavras–chave: educação ambiental, engenharia agrícola, plantação de hortaliças, ambiente escolar

1 INTRODUÇÃO

Além dos benefícios de uma alimentação saudável, a implantação de uma horta no ambiente escolar possibilita promover pesquisas, debates e atividades sobre a questão ambiental, alimentar e nutricional, e além disso, transforma pequenos espaços das escolas em locais de experimentação e investigação, onde é possível desenvolver diversas atividades de ensino de diferentes áreas do conhecimento (SANTOS, 2014).

O cultivo da horta no ambiente escolar serve como apoio a merenda, abre possibilidades de reflexões sobre temas referentes à educação ambiental como: segurança alimentar, responsabilidade socioambiental, recuperação de áreas degradadas entre outras possibilidades (SATO & CARVALHO, 2005).

A horta na escola também estimula aos alunos e seus familiares o hábito de plantio e cultivo de vegetais, servindo como incentivo para a construção de hortas em suas residências, o que acaba por regularizar o consumo de hortaliças e legumes na alimentação. E o que é mais importante, consumir produtos de qualidade e sem agrotóxicos (KANDLER, 2012).

Antes da construção de uma horta é necessário realizar um planejamento detalhado que envolve a definição dos objetivos e a escolha sobre o melhor sistema de produção de mudas a ser implantado. Esse planejamento é essencial para que a implantação da horta obtenha êxito, atendendo com qualidade a necessidade (CARDOSO, 2007).

Segundo GÓES (2006), uma horta deve garantir as plantas, um ambiente adequado, em relação às exigências do desenvolvimento vegetal, tais como: fornecimento de luz e água, obtidos com a utilização de cobertura com telas apropriadas (sombrites) e rega; eficiência no controle de pragas, proporcionado pelo espaçamento adequado entre as plantas, permitindo o manuseio de equipamento para a realização deste controle; além de substratos no solo adequados, que impeçam a disseminação de doenças e pragas.

As ações realizadas na horta escolar envolvem diversos campos do saber. Durante o trabalho na horta, professores da área de humanas podem, por exemplo, solicitar que seus alunos investiguem os tipos de plantações cultivadas em cada região do país e desenvolvam produções textuais sobre o consumo de frutas e verduras. O professor de matemática poderá trabalhar conceitos relacionados à medida de tempo, massa, comprimento, área e volume. Já o professor de ciência poderá pedir aos seus alunos que acompanhem o desenvolvimento da planta, desde sua germinação até a colheita. Enfim, todas as áreas do conhecimento podem de alguma forma se beneficiar com a instalação de uma horta no ambiente escolar (SANTOS, 2014).

Segundo Irala & Fernandez (2001), a escolha do local onde as plantas serão cultivadas é um dos principais fatores que determinam o sucesso ou o fracasso do projeto de uma horta; desta forma, recomenda-se que o local tenha as seguintes características: o terreno deve ser plano com terra revolvida (“fofa”); presença de boa luminosidade e localização voltada para a nascente; haja disponibilidade de água para irrigação e sistema de drenagem e esteja longe de sanitários, esgotos e do trânsito de pessoas e animais.

Outros cuidados que devem ser levados em consideração na escolha do local da horta: estar próxima à moradia da família ou da comunidade; ser de acesso fácil para facilitar o trânsito; separar a área produtiva (canteiros, sementeira, composteira e minhocário) da área não produtiva (depósito, caminhos, caixa d’água, pia de lavagem); em áreas com declive acentuado, recomenda-se a construção dos canteiros em nível; ser instalada em local totalmente ensolarado, com o comprimento dos canteiros voltados para o sentido norte-sul; estar protegida de rajadas de vento (JORGE et al., 2012).

Se considerarmos as áreas não construídas das maiorias das escolas do país, dificilmente encontraremos alguma que atenda a maioria desses requisitos. De modo geral, no planejamento das escolas não é levado em conta a possibilidade de instalação de uma horta, o que acaba desestimulando ações em prol desta iniciativa. Este quadro, é agravado pelas altas temperaturas, chuvas e ventos fortes, presentes em determinadas épocas do ano, e que comprometem o desenvolvimento das plantas.

Diante dessa constatação foi projetada e construída uma estrutura de proteção contra a ação climática e a presença indesejada de animais e pessoas, como alternativa as escolas que desejam ter uma horta escolar, mas não dispõe de uma área adequada para este fim. A instalação de uma estrutura de proteção fechada, nas laterais, na parte superior e recoberta com tela de sombreamento evita o trânsito de animais, controla a entrada de pessoas, previne as queimaduras solares nos vegetais e protege contra os danos causados pela chuva e vento.

A questão central que orienta essa pesquisa é a seguinte: Como minimizar o impacto negativo da ação climática e da presença indesejada de pragas, animais e pessoas em uma horta escolar? O problema se localiza nos danos causados as plantas pela ação de seres vivos e pela alta exposição à radiação solar, chuvas e ventos intensos.

O objetivo geral deste projeto foi construir uma estrutura de proteção para hortas que demonstre total eficácia, utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição, que possa minimizar os impactos negativos das ações climáticas e da presença indesejada de pragas, animais e pessoas, tornando possível que escolas sem as condições necessárias para que haja a plantação de hortaliças no local em questão, passe a implantar uma horta em seu ambiente sem qualquer interferência ambiental. Além disso, os objetivos específicos foram incentivar a plantação e o cultivo de hortaliças no ambiente escolar; proteger a horta implantada na escola de qualquer fator ambiental que possa prejudicá-la; apoiar a merenda escolar através do cultivo das hortaliças; ajudar na realização de atividades escolares interdisciplinares; facilitar o ensino de diferentes áreas do conhecimento; auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos sob nutrição; influenciar os alunos a se alimentar de forma saudável; conscientizar crianças e adolescentes a adotarem uma reeducação alimentar; adquirir o senso de sustentabilidade ambiental.

2 METODOLOGIA

Esse projeto foi desenvolvido em três etapas, sendo que a primeira consistiu na realização da revisão bibliográfica sobre horta escolar e os modelos de estruturas utilizados para sua proteção. Na etapa seguinte um esboço da estrutura de proteção foi feito e após consulta bibliográfica, definiu-se que a mesma teria as seguintes dimensões: 3,0 metros de comprimento, 2,0 metros de largura e 2,0 metros de altura. O controle de entrada e saída foi feito por uma porta de 70 centímetros de comprimento e 2,0 metros de altura.

Na execução deste projeto foram utilizados os seguintes materiais: canos e conexões de PVC de 20 mm de diâmetros; cola para cano PVC, serra, trena, tela de sombreamento (sombrite), braçadeira de nylon, arame, adubo, sementes de hortaliças e sementeira. Na seleção dos materiais foi levado em consideração o baixo custo e a facilidade de aquisição. Os itens selecionados que atenderam a estas exigências são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 - Materiais utilizados na construção da estrutura de proteção

| MATERIAIS | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC de 20 mm de espessura | 60 metros | R$ 1,95 | R$ 117,00 |
| Conexão T PVC de 20 mm | 42 unidades | R$ 1,09 | R$ 45,78 |
| Conexão Joelho PVC de 20 mm | 10 unidades | R$ 0,65 | R$ 6,50 |
| Conexão Luva PVC de 20 mm | 3 unidades | R$ 0,78 | R$ 2,34 |
| Cola para tubo PVC | 1 frasco de 175 gramas | R$ 10,69 | R$ 10,69 |
| Tela de Sombreamento | 26 metros quadrados | R$ 1,60 | R$ 41,60 |
| Arame galvanizado de 3,4 mm de espessura | 1 quilo | R$ 9,55 | R$ 9,55 |
| Abraçadeira de nylon | 100 unidades | R$ 0.05 | R$ 5,36 |
| QUANTIA TOTAL GASTA |  |  | R$ 238,82 |

Fonte: autores.

Inicialmente, a preparação e montagem do modelo planejado ocorreu no laboratório de Física do Campus Araguaína do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins IFTO (Figura 1).

Figura 1 - Montagem do viveiro no Laboratório de Física do Campus Araguaína - IFTO

Fonte: autores.

Devido à falta de espaço apropriado no local de início da construção do protótipo, a conclusão da montagem da estrutura de proteção ocorreu na residência do orientador desse projeto (Figura 2).

Figura 2 - Montagem do viveiro na casa do orientador

Fonte: autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este projeto foi voltado ao desenvolvimento e implantação de uma horta em uma escola da rede pública, visando melhorar o ambiente escolar não somente visualmente, mais também no âmbito educacional e alimentar. Pois além de servir como fonte de dinâmicas relacionadas as várias áreas do conhecimento, a horta escolar propicia a escola a sua própria fonte de alimentos livres de agrotóxicos que podem compor a merenda escolar, diminuindo assim, os custos na compra de alimentos.

Possui similaridade com o projeto “Horta Viva”, criado em 2001, também voltado a auxiliar a formação dos alunos e da comunidade escolar em relação à educação ambiental e alimentar, com o estímulo à instauração e manutenção de hortas nas escolas (MORGADO, 2006).

A estrutura de proteção para uma horta escolar foi instalada em uma escola da rede pública no município de Araguaína - TO (Figura 3). Na Escola Estadual Modelo, localizada na Rua 25 de Dezembro, 140 - S Central, Araguaína - TO, 77804-030 e que atende pelo telefone: (63) 3414-7911.

Figura 3 - Implantação da estrutura de proteção no Colégio Estadual Modelo

Fonte: autores.

Foi construída uma estrutura de proteção para hortas que demonstrou total eficácia, utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição, que minimizou os impactos negativos das ações climáticas e da presença indesejada de pragas, animais e pessoas. Se pode afirmar que tornará possível que escolas sem as condições necessárias para que haja a plantação de hortaliças no local em questão, passe a implantar uma horta em seu ambiente sem qualquer interferência ambiental.

Com relação a seleção dos materiais utilizados na construção da estrutura de proteção, observou-se que os materiais escolhidos são de baixo custo, fácil manuseio e podem ser encontrados no comércio local, além de atenderem a funcionalidade necessária para a estrutura.

No que se refere ao modelo planejado este apresentou-se de fácil manutenção e montagem, e não há necessidade de contratação de mão de obra especializada para o seu manejo, constituindo assim uma alternativa barata e prática para a proteção de hortas escolares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento do projeto e a construção do viveiro de proteção foram realizados com a utilização de materiais de baixo custo e de fácil aquisição, visando minimizar os impactos negativos das ações climáticas e a presença indesejada de pragas, animais e pessoas.

A contribuição dessa proposta no ambiente escolar pode ser vista sobre o seguinte aspecto: alternativa as escolas que desejam ter uma horta, mas não dispõem de uma área adequada para este fim.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, L. Horta escolar muda hábitos e melhora o aprendizado, 2007. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/898-horta-escolar-muda-habitos-e-melhora-aprendizado>. Acesso em: 03 de junho de 2017.

GÓES, A. C. P. Viveiro de mudas - construção, custos e legalização. Embrapa Amapá-Documentos (INFOTECA-E), 2006.

IRALA, ELABORAÇÃO Clarissa Hoffman; FERNANDEZ, Patrícia Martins; RECINE, COORDENAÇÃO Elisabetta. A escola promovendo hábitos alimentares saudáveis. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.

JORGE, MHA; JARD, W. F.; VAZ, APA. Como implantar e conduzir uma horta de pequeno porte. Embrapa Pantanal-Folderes/Folhetos/Cartilhas (INFOTECA-E), 2012.

KANDLER, Rodrigo. Educação ambiental: horta escolar, uma experiência em educação. Ágora: revista de divulgação científica, v. 16, n. 2esp., p. 642-645, 2012.

MORGADO, Fernanda da Silva. A horta escolar na educação ambiental e alimentar: experiência do Projeto Horta Viva nas escolas municipais de Florianópolis. 2006.

SANTOS, Ana Paula Ribeiro dos. Implantação da horta escolar em uma escola pública em Araras-SP. 2014.

SANTOS, Odilani Sousa dos. A sustentabilidade através da horta escolar: um estudo de caso. 2014.

SATO, Michèle; CARVALHO, Isabel. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Artmed Editora, 2009.